АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022                                                                 № 116

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета

Куйбышевского  района  Новосибирской области на 2022-2026 годы

и на период до 2031 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 5 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского  сельсовета Куйбышевского  района Новосибирской области на 2022-2026 годы и на период до 2031 года.

- Постановление администрации Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области № 24 от 04.03.2022 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2020-2024 годы и на период до 2029 года» признать утратившим силу.

- Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании

«Вестник» администрации Отрадненского сельсовета Куйбышевского района новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

- 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Отрадненского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области                                                                    Т.А. Родионенко

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории Отрадненского сельсовета

Куйбышевского  района

Новосибирской области

на 2022 -2026 годы и на период

до 2031 года

с. Отрадненское 2022 год

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ - к постановлению администрации - Отрадненского сельсовета Куйбышевского района - Новосибирской области - от 27.12.2022 № 116 |
| --- | --- |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 -2026 годы и на период до 2031 года

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 - 2026 годы и на период до 2031 года (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон №190-ФЗ от 27.01.2010 «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями и дополнениями от 26.12.2006; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Отрадненского сельсовета, Куйбышевского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Отрадненского сельсовета, Куйбышевского района Новосибирской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания и ведения хозяйственной деятельности на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. Задачами Программы являются: - создание условий для эффективного функционирования и развития системы магистрального тепло- и водоснабжения; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению; - повышение качества оказываемых услуг; - улучшение экологических показателей; - стабилизация уровня тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса за счёт уменьшения затрат на ремонты и текущее содержание систем коммунальной инфраструктуры. |
| Срок реализации Программы | 2022-2026 годы и на перспективу до 2031 года |
| Объём и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в течении 2022-2026 г.г. составляет 25,0 млн.руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение : 10,0 млн.руб Водоснабжение: 15,0 млн.руб. - - объем внебюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 25,0 млн. рублей, в том числе - 1.) Внебюджетные источники в т.ч.: - 1.1.) ОБ – 25,0 млн.руб. |
| Ожидаемый результат реализации программы | - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, ликвидация аварий на 100%; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 5%; - улучшение экологической ситуации, снижение вредных выбросов и твёрдых отходов горения на 34%; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению до: - 0,323* т/Гкал; - 35,0* кВтч/Гкал; - 0,93* тыс.кВтч/тыс.м3. - экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год; |
| Организация контроля за реализацией программы | Глава Отрадненского сельсовета |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 -2026 годы и на период до 2031 года (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством;

Программа является основополагающим документом, предусматривающим системный подход к решению проблемы рационального пользования водными ресурсами, тепло- и электроэнергией на территории Отрадненского сельсовета, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Краткая экономико-географическая характеристика территории

Территория Отрадненского сельсовета расположена в пределах Куйбышевского района на расстоянии 20 км. от районного центра, 370 км. от областного центра.

Площадь поселения составляет 37246 га. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2022 года составляет 617 человек. В состав Отрадненского сельсовета входит 4 населённых пункта – село Отрадненское (административный центр, образован в 1939г.) с.Патрушево, деревня Бурундуково, п. Аккуль. С районным центром связывают дороги с твёрдым покрытием, железнодорожного сообщения нет.

Общие черты температурного режима территории характеризуется суровой продолжительной зимой , сравнительно короткими переходными сезонами весной и осенью, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Отрадненского  сельсовета характеризуется следующими параметрами (таблица 1.1):

Таблица 1.1

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 17,759 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 3,2682 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 708,8 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- |  |
| Управление ТСЖ | -//- | 0,0 |
| Непосредственное управление | -//- | 708,8 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| - угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 13 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 4 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 222222 |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 0 |
| Водопроводы | единиц | 3 |
| Протяженность сетей | км | 13 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ  является одной из важных сфер экономики Отрадненского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается МУП  « Энергия» .

1.1 Основные цели в деятельности МУП «Энергия»

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии Отрадненского сельсовета.

- подъём и транспортировка воды на территории Отрадненского сельсовета.

1.2 Основные проблемы жилищно-коммунального комплекса

Системы коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельсовета Куйбышевского  района Новосибирской области включают в себя системы тепло- водо- и энергоснабжения. Проблемными для поселения на текущий момент и перспективу являются вопросы модернизации оборудования и повышение эффективности работы сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры, снижение воздействия на окружающую среду за счет строительства новых и реконструкции существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Коммунальные сети поселения расположены в зонах с геологическими условиями, способствующими резкому подъёму уровня грунтовых вод в период осадков и весеннего половодья, вследствие чего износ стальных трубопроводов происходит очень интенсивно.  Собственных средств у предприятия на покрытие затрат по проведению капитального ремонта, замены и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры недостаточно.

Существует также проблема замены устаревшего оборудования на современное и экономичное.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1 Существующая система теплоснабжения Отрадненского сельсовета

- В настоящее время система централизованного теплоснабжения с. Отрадненское, Отрадненского сельсовета включает в себя одну угольную котельную и тепловые сети протяжённостью 13 км.

- Центральная угольная котельная с.Отрадненского введена в эксплуатацию в 2010 году, установленная мощность котельной 1,72 Гкал/час. с котлами типа «КВр-0,8КБ»   присоединённая нагрузка – 0,86 Гкал/ч.

- На модульном тепловом пункте установлены пылегазоочистное оборудование, автоматическая система дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон – 6»

- Тепловые сети с. Отрадненского имеют протяжённость 13 км.

- Информация об объёмах отапливаемых помещений, структуре полезного отпуска в том числе в разрезе потребителей представлена в приложении 5 Программы.

2.2. Существующая система водоснабжения Отрадненского сельсовета

Система водоснабжения также является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой наряду с системой теплоснабжения необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

Общая протяжённость водопроводных сетей в Отрадненском сельсовете 13,0 км. В каждом населённом пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в с.Отрадненское. Подъём воды производится из водоразборной скважины глубиной 275м, подача воды осуществляется через частотный регулятор в водопроводную сеть протяжённостью 9402 м. Все потребители непосредственно подключены к водопроводу с установкой ИПУ. Водоразборные колонки в населённом пункте отсутствуют.

В 2013 году в с.Отрадненское была проведена модернизация водопроводных сетей длина трубопровода 5985м. материал труб из полиэтилена диаметр труб 100 мм. Водопроводные сети находятся на обслуживании Муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Энергия».

В 2018 году в рамках Государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» подпрограмма «Чистая вода» утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 №66-п установлена Станция водоподготовки в с.Отрадненское. Цель проведения работ обеспечить население питьевой водой, соответствующей требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

В 2022 году в д.Бурундуково установлен модуль по очистке воды. Эксплуатация модуля планируется в 2023 году.

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтённого расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надёжности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- повышение степени очистки и качества воды.

Общая информация о скважинах представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1.

| № по паспорту | Год бурения | Место положения | Глубина,м | Фактический дебет, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106-89 | 1980 | д.Бурундуково | 34 | 10 |
| 11213 | 1968 | с.Патрушево | 270 | 10 |
| 10436 | 1969 | с. Отрадненское | 30 | 10 |
| 6193 | 1965 | с. Отрадненское | 275 | 10 |

2.3. Существующая система сбора и утилизации ТБО Отрадненского сельсовета

На территории Отрадненского сельсовета расположены контейнерные площадки в районе трёх многоквартирных домов, сбор и вывоз ТБО  осуществляется жителями самостоятельно на площадку для сбора ТБО расположенную 500 м. от с.Отрадненское .

На территории с. Отрадненского установлен контейнер по сбору люминесцентных ламп и батареек.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и, как следствие этого, рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Отрадненского  сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009), действующей муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Отрадненском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2018-2020 годы».

Что касается приборного учёта потребляемых энергетических ресурсов, можно отметить следующее:

- приборный учёт потреблённой электроэнергии осуществляется полностью приборным методом;

- приборный учёт потребляемого тепла и холодной воды населением в индивидуальных домах по состоянию на 01.01.2022 года осуществляется в 95% домовладений, переход на 100%-ый показатель планируется осуществить в 2023 году (в связи с ростом расчётных нормативов водопотребления населением).

В 2023 году администрация Отрадненского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетического обследования по результатам которого специализированной организацией будет разработан энергетический паспорт, предложены мероприятия по энерго- ресурсосбережению.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «Энергия» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема теплоснабжения

- Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Увеличение потребителей тепловой энергии за счёт строительства дополнительных тепловых сетей из предизолированных трубопроводов с подключением большего количества потребителей, что позволит, обеспечить экономическое расходование топлива и электроэнергии, повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг, уменьшить нормативные потери в тепловых сетях. В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократятся удельные затраты на оказание услуг теплоснабжения, увеличится объём оказываемых услуг, снизится убыточность деятельности организации коммунального комплекса.

- Приложение № 1

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

- Перспектива развития системы водоснабжения Отрадненского  сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Смена водонапорных башен в с.Патрушево, д.Бурундуково.

В результате реализации мероприятий вопрос водоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы водоснабжения приведены к нормативным.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Отрадненского сельсовета приведены в приложении 2 Программы

4.3. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Перспектива развития системы утилизации твердых бытовых отходов Отрадненского сельсовета заключается в выполнении следующих мероприятий:

- организация сбора отходов от жителей частного сектора переходит на обслуживание регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экология- Новосибирск»;

5. Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2022-2026 года и на период до 2031 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 25,0 млн. рублей.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде прибыли на развитие, доходов от прочих (нерегулируемых видов деятельности), привлечённые средства.

|  | «Приложение № 1 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 -2026 годы и на период до 2031 года |
| --- | --- |

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2022-2026г.г., млн. руб | Потребность в средствах на 2022-2026 млн. руб. | Сумма по годам, в млн. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2022-2026 млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подключение частного сектора по ул.Гагарина,ул.Центральная с.Отрадненское | 2,58 Гкал/час | ОБ | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ  – Областной бюджет.

|  | Приложение № 2 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Отрадненского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2022 -2026 годы и на период до 2031 года |
| --- | --- |

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Показатель | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2022-2026г.г., млн руб | Потребность в средствах на 2022-2026 млн. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2022-2026 млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | - Замена скважины в с.Патрушево | 1,0 км | ОБ | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | - Замена скважины в д.Бурундуково | 1,0 км | ОБ | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ВИ – внебюджетные источники (Фонд модернизации ЖКХ НСО), МБ – местный бюджет; СП – средства предприятия